### Cosas a tener en cuenta:

- Hay que tener instalado python y las librerías serial y time

- Al puerto que conectemos el Arduino, hay que especificarlo en los scripts

- Cerrar el Serial Monitor de Arduino antes de correr el python script.

- Si estamos manejando la bbdd, hay que configurar bien las tablas y credenciales.

### Leer datos de Arduino Serial Port con Python script:

Codigo Arduino:

void setup() {

Serial.begin(9600);

pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);

}

void loop() {

Serial.println("1");

delay(500);

Serial.println("2");

delay(1500);

}

Codigo Python:

import serial

import time

# Replace '/dev/ttyUSB0' with your actual port (for Linux/Mac) or 'COM3', 'COM4' (for Windows)

arduino_port = 'COM6'  # Example for Windows, change to match your port

baud_rate = 9600  # Must match the baud rate in your Arduino code

# Initialize the serial connection

ser = serial.Serial(arduino_port, baud_rate, timeout=1)

# Allow time for the connection to initialize

time.sleep(2)

print("Connected to Arduino port:", arduino_port)

try:

while True:

if ser.in_waiting > 0:  # Check if there is data waiting in the buffer

line = ser.readline().decode('utf-8').rstrip()  # Read the line and decode to utf-8

print(f"Received: {line}")

time.sleep(0.1)  # Small delay between reads

except KeyboardInterrupt:

print("Program stopped by user")

finally:

ser.close()  # Ensure the serial port is closed when the program ends

#### ¿Cómo saber el puerto que usa el arduino en la raspi?

- SIN EL ARDUINO CONECTADO, correr en la terminal:

ls /dev/tty*

Este comando te mostrará una lista de todos los puertos seriales disponibles. Los más comunes para dispositivos USB son:

  - /dev/ttyUSB0

  - /dev/ttyUSB1

  - /dev/ttyAMA0 (si se usa el puerto serie GPIO)

  - /dev/ttyACM0 (puede usarse para algunos dispositivos Arduino)

- Ahora conectar el arduino y volver a correr el comando ls /dev/tty*, ahora debería aparecer un nuevo dispositivo  conectado

- Verificar dispositivo conectado:

dmesg | grep tty

Este comando te mostrará los mensajes del kernel relacionados con la conexión de dispositivos a los puertos seriales. Busca la línea que muestra algo como:

Esto indicará que un dispositivo está conectado al puerto /dev/ttyUSB0

### Leer datos desde el Arduino Serial Port con Python script que escriba:

Codigo Arduino:

int ledPin = 13;  // Pin donde está conectado el LED

void setup() {

// Iniciar el puerto serie

Serial.begin(9600);  // Velocidad de baudios debe coincidir con la configuración en Python

// Configurar el pin del LED como salida

pinMode(ledPin, OUTPUT);

// Apagar el LED inicialmente

digitalWrite(ledPin, LOW);

}

void loop() {

// Verificar si hay datos disponibles en el puerto serie

if (Serial.available() > 0) {

// Leer el valor enviado por el puerto serie

char received = Serial.read();

// Verificar si el valor es '1'

if (received == '1') {

// Encender el LED

digitalWrite(ledPin, HIGH);

Serial.println("LED ON");  // Enviar confirmación por el puerto serie

} else {

// Apagar el LED si se recibe cualquier otro valor

digitalWrite(ledPin, LOW);

Serial.println("LED OFF");  // Enviar confirmación por el puerto serie

}

}

}

Codigo Python:

import serial

import time

# Cambia 'COM3' (en Windows) o '/dev/ttyUSB0' (en Raspberry Pi/Linux) por el puerto correcto

serial_port = '/dev/ttyUSB0'  # O el puerto adecuado donde está conectado tu dispositivo

baud_rate = 9600  # La velocidad de baudios debe coincidir con la configuración del dispositivo

# Inicializar el puerto serie

ser = serial.Serial(serial_port, baud_rate, timeout=1)

# Esperar un poco para asegurarse de que la conexión esté establecida

time.sleep(2)

print(f"Connected to {serial_port} at {baud_rate} baud rate")

try:

while True:

# Pedir al usuario que ingrese un mensaje

message = input("Enter a message to send to the serial device: ")

# Enviar el mensaje al dispositivo conectado

ser.write(message.encode('utf-8'))  # Convertir el mensaje en bytes antes de enviarlo

ser.write(b'\n')  # Enviar un salto de línea (opcional, dependiendo de tu dispositivo)

# Leer la respuesta (si es que el dispositivo envía algo de vuelta)

if ser.in_waiting > 0:

response = ser.readline().decode('utf-8').rstrip()

print("Received from device:", response)

except KeyboardInterrupt:

print("Program interrupted by the user")

finally:

# Asegurarse de cerrar la conexión al finalizar

ser.close()

print("Serial port closed")

### Leer datos de bbdd y mandarlos x puerto serie

- InfinityFree protege los datos de Mysql y no permite que accedamos desde python entonces hacemos una magia media rara:

- Codigo de python:

import requests

import serial

import time

import platform

def fetch_data_from_website():

url = 'https://ciie-lab.42web.io/get_data.php'

try:

response = requests.get(url)

response.raise_for_status()  # Levanta excepción si hay un error HTTP

data = response.text.strip().split('\n')

return data

except requests.exceptions.HTTPError as http_err:

print(f"HTTP error occurred: {http_err}")

except Exception as err:

print(f"Other error occurred: {err}")

return None

def send_data_to_arduino(data, port):

try:

ser = serial.Serial(port, 9600, timeout=1)

time.sleep(2)  # Esperar a que el Arduino se inicialice

for item in data:

if item:  # Asegurarse de que el item no esté vacío

ser.write((item + '\n').encode('utf-8'))

print(f"Enviado: {item}")

time.sleep(1)  # Esperar 1 segundo entre envíos

ser.close()

except serial.SerialException as e:

print(f"Error con el puerto serie: {e}")

if __name__ == "__main__":

# Ajustar el puerto dependiendo del sistema operativo

if platform.system() == 'Windows':

port = 'COM6'

else:

port = '/dev/ttyUSB0'  # Cambia esto según tu configuración en Linux/macOS

# Obtener los datos del sitio web

data = fetch_data_from_website()

# Si hay datos, enviarlos al Arduino

if data:

send_data_to_arduino(data, port)

print("Datos enviados al Arduino exitosamente.")

else:

print("Error: No se pudo obtener datos del sitio web.")